Проверьте плату в соответствии монтажной схемы. Обратите внимание на непропай контактов и залипание контактов (DD1, DD10, DD11, DD13)

Замерьте напряжение на B1 (батарейка часов)

Запайте висячий контакт TYCO по схеме:

| контак TYCO | контакт платы |
| --- | --- |
| 1 | КТ1 |
| 2 | КТ2 |
| 3 | КТ3 |
| 4 | КТ4 |
| 5 | КТ5 |
| 6 | КТ6 |
| 7 | КТ7 |
| 8 | КТ8 |
| 9 | КТ9 |

Подключите регистратор к Интерфейсному модулю Горизонталь (далее Горизонталь) и подайте питание

Следите за потреблением, которое не должно превышать 15 мА

Измерьте напряжение 3.3 на плате

Подключите программатор к контакту MASTER

Запустите скрипт master.bat из папки \Entering_AR_150\bootloader_hex

Переподключите программатор к контакту SLAVE

Запустите скрипт slave.bat из папки \Entering_AR_150\bootloader_hex

В ПО Registration3.0 зайдите в «Горизонталь» -> «Сервисные команды» -> «Обновления»

Запустите «Обновить прошивку AR150» выберите из \Entering_AR_150\update_firmware AR_150_4GB_xx.hex

После выполнения процедуры выполните последовательно «Обновить прошивку NAND» и «Ввод USB контроллера»

Выключите питание Горизонталь

Запайте висячую косичку к контактам КТ13 КТ14 КТ15 КТ16 КТ17 КТ19.

При пайке ориентируйтесь цветом проводов

| Линия | Цвет провода | Номер контакта | Надпись контакта |
| --- | --- | --- | --- |
| питание прибора | желтый | КТ14 | UTOOL |
| земля прибора | черный | КТ13 | GND |
| линия А | синий | КТ16 | A |
| линия В | зеленый | КТ15 | B |
| питание АКБ | красный | КТ17 | BAT |
| земля АКБ | черный | КТ19 | GND |

Покдлючите имитатор к косичке проводов (желтый – питание, черный -  GND, синий – линия A, зеленый линия B)

Подключите имитатор АКБ (отдельный источник питания, способный выдавать не менее 15 В и 0.3 А) к косичке (красный – питание АКБ, черный – GND)

Подключите регистратор к Горизонталь, подайте питание убедитесь что есть связь с имитатором

Синхронизируйте время регистратора

Выполните тестовую запись регистратора

Покдлючит интерфейс быстрого считывателя к регистратору и подключите регистратор к компьютеру

Убедитесь что регистратор выходит в режим быстрого считывания и предоставляет компьютеру флэш память в виде USB-flash

Обработайте файл HRZ имеющийся на USB flash с помощью ПО Registration.30

Распайте косичку проводов и висячий контакт TYCO

Ввод платы регистратора закончен.

Примечания: скрипт master.bat и slave.bat используют утилиту SiLabs которая в свою очередь проверяет серийный номер подключенного программатора. Если серийный номер не тот который заложен в скрипте прошивка не пройдет. Так как на постоянной основе используется один и тот же программатор смысла релизовывать ввод серийного номера через аргументы скрипта считаю избыточным. Проще зайти в скрипт и изменить номер в ручную. Серийный номер можно прочитать в SimplicityStudio.